HOJA DE SEGURIDAD

Daymsa Agro. Hoja de Seguridad.		Versión 3

Fecha / actualizada el:	23/03/2011		Producto: Clariagua

- Indicación de la sustancia / preparado y de la empresa:

Clariagua

Empresa:

Daymsa Agro

Camino de Enmedio, nº 120

(Pol. Ind. Miraflores)

50013	    ZARAGOZA (ESPAÑA)

Tfno.: 976.46.15.16       Fax: 976.41.59.86

Teléfono de urgencias:   Daymsa Agro

976.46.15.16

2.Composición / información sobre los componentes:

Descripción

Preparación de acuerdo con los componentes indicados a continuación y otros componentes no peligrosos.

Sustancias peligrosas contenidas:

Denominación/ Indic. frases-R

Compuestos de amonio cuaternario, bencil C12-C14-alquildimetil, cloruros. (Nº CAS 68391-01-5)(Nº CEE 269-919-4) C, N; R22, R34, R50. Contenido 80%

2-propanol (Nº CAS 67-63-0)(Nº CEE 200-661-7): F, Xi; R11, R36, R67. Contenido 7%

- Identificación de peligros:

Clasificación:

# Inflamable

Nocivo por ingestión

HS Clariagua

Pág. 2 de 7

Provoca quemaduras

- Primeros auxilios:

Instrucciones generales

Tras aspiración: Suministrar suficiente aire fresco y, para mayor seguridad, consultar al médico.

Ingestión:  Acudir urgentemente a los servicios médicos.  No provocar el vómito.

Contacto con los ojos:  Lavado inmediato y abundante con agua corriente.  Acudir al oftalmólogo.

Contacto con la piel:  Lavar inmediatamente con agua. En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

- Medidas de lucha contra incendios:

Sustancias extintoras apropiadas: CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada. Espuma resistente al alcohol.

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a chorro lleno.

Peligro particular debido a la sustancia, sus productos de combustión o gases generados: Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio. En un incendio pueden liberarse: Cloruro de hidrógeno (HCl); óxidos azonicos (Nox); monóxido carbónico (CO), ácido cianhidrico (HCN).

Equipo especial de protección: Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental:

Medidas de protección para las personas: Botas y guantes de goma, traje tipo antiácido.  Evitar el contacto con el producto derramado.  No actuar sin prendas de protección.

HS Clariagua

Pág. 3 de 7

Medidas de protección para el medio ambiente:  Evitar que el producto llegue a ríos y canales.  Absorber con arena o tierra.

Método para la limpieza /recogida: Señalizar la zona.  Avisar a las autoridades.  Tomar las medidas citadas para personas y medio ambiente.  Una vez neutralizado el producto llevarlo, a ser posible,  a un vertedero controlado.

- Manipulación y almacenamiento:

Manipulación:  El equipo de protección personal deberá prevenir cualquier posibilidad de contacto de la piel u ojos con el producto.

Almacenamiento:

Prever suelos resistentes y estancos a disolventes.

Utilizar exclusivamente recipientes especialmente autorizados para el material o el producto. Almacenar separado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente cerrado de forma estanca.

- Controles de exposición / protección personal:

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo:

Propan-2-ol (Nº CAS 67-63-0)

DFG-MAK/BAT/TRK-Value-List Germany (2002)

Límite(s) de exposición: 200 ml/m3 500 mg/m3. Los datos para el feto son improbables si los valores límites de exposición profesional no son superados.

Valor límite de exposición a corto plazo: Categoría de límite superior II (2).

SUVA-MAK-Value-List Switzerland (2003)

Límite(s) de exposición: 200 ml/m3 500 mg/m3. Los datos para el feto son improbables si los valores límites de exposición profesional no son superados. Monitoring biológico.

Valor límite de exposición a corto plazo: 400 ml/m3; 1000 mg/m3 4 veces 15 min. Por turno.

ACGIH-TLV-List USA

Límite (s) de exposición: 200 ml/m3. Carcinogenicidad; grupo A4. Valor límite de exposición a corto plazo: 400 ml/m3.

Valor IDLH: 2000 ppm

HS Clariagua

Pág. 4 de 7

Controles técnicos: Deberán observarse las medidas de precaución usuales para la manipulación de productos químicos.

Límites de exposición:  No se ha establecido ningún límite de exposición.

Protección personal:

Respiratorio: Si la ventilación es insuficiente, usar protección respiratoria.

Manos: Guantes protectores de goma

Ojos: Gafas o pantalla facial.

Piel y cuerpo: Traje tipo antiácido

Sistemas de medida en ambiente:  Alcalinidad en efluentes líquidos.

9. Propiedades fisico-químicas:

Forma: Líquido

Apariencia:  Ligeramente viscoso

Color: Incoloro

Olor: Característico. Similar al de las frutas

PH (a 20ºC): 7.0-8.5 (50 g/l)

Punto de ebullición:Más de 80ºC.

Punto de inflamación: 40ºC.

Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.

Peligro de explosión: El producto no es explosivo, sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor/aire.

Límites de exposición: Ininflamable.

Densidad: 0,95 gr/cc.

- Estabilidad y reactividad:

Estabilidad:  Estable.

Causa de inestabilidad:  No calentar demasiado para evitar la descomposición térmica.

Peligros de inestabilidad: -----

Incompatibilidades: Corrosivo frente a metales.

HS Clariagua

Pág. 5 de 7

- Información toxicológica:

Toxicidad agua por vía oral:  LD50: 200-2000 mg/kg (especia rata)

Irritación de la piel: Corrosivo (Especie: conejo

- Informaciones ecológicas:

Efectos ecotoxicológicos

Toxicidad para Dafnis			<1mg/l

(CE50)					Especie Daphnia magna

Inmovilización

Tiempo de exposición: 48 h

Método: US-EPA

Toxicidad para las bacterias	aprox. 16 mg/l

(CE 100)					Especies: Pseudomomas putita

Inhibición del crecimiento

Tiempo de exposición: 96 h

Movilidad

Comportamiento en los ecosistemas: Absorción/Suelo inmóvil.

Método: US-EPA-FIFRA

Persistencia y degradabilidad

Estabilidad en el agua: Hidroliticamente estable

Método: US-EPA-FIFRA

Biodegradabilidad: Prueba de OECD Confirmatory: >90%

Método: OCDE 303ª

SCAS test modificado: > 99%

Duración del ensayo: 7d

Método: OCDE 302ª

Evolución de CO2: 95.5%

Fácilmente biodegradable.

Duración del ensayo: 28d

Método: OCDE 301B

Potencial de bioacumulación: No debe bioacumularse.

Factor de bioconcentración (BCF): 79

Especies: Pez-luna Blugill

Tiempo de exposición: 35 d

Método: US-EPA

HS Clariagua

Pág. 6 de 7

- Consideraciones sobre la eliminación:

Producto:  Neutralizar las disoluciones acuosas diluidas con ácido clorhídrico muy diluido, evacuar el efluente con abundante agua, bajo control de pH.

Envases:  Lavar con agua.  No usar para otros productos.

- Información relativa al transporte:

Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE:

Clase ADR/RID		8

Número Kemler		83

Número UN			2920

Grupo de embalaje	II

Etiqueta de peligro	8+3

Denominación de la carga:

2920 LÍQUDO CORROSIVO INFLAMABLE N.E.P. (COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO, BENCIL-C12-14-ALQUILDIMETIL, CLORUROS, ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO))

Transporte marítimo IDMG/GGVSee:

CalseIMDG:			8

Número UN			2920

Etiqueta de peligro	8+3

Grupo de embalaje	II

Nombre técnico correcto:

CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ALKYLDIMETHYBENZYLAMMONIUM CHLORIDE, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

Transporte aereo ICAO-TI e IATA-DGR:

CalseIMDG:			8

Número UN			2920

Etiqueta de peligro	8+3

Grupo de embalaje	II

Nombre técnico correcto:

CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ALKYLDIMETHYBENZYLAMMONIUM CHLORIDE, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

HS Clariagua

Pág. 7 de 7

- Información reglamentaria:

Indicación de peligro:  C: Corrosivo, N: Peligroso para el medio ambiente.

Frases R:

R10: Inflamable.

R21/22: Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

R 34: Provoca quemaduras.

Frases S:

S26: En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lavese inmediata y abundantemente con agua.

S37/39: Usense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente a un médico (si es posible, muestrele la etiqueta.

- Otras informaciones:

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades.  El receptor de nuestro producto debe observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.